Vhodné pre osoby od 14 rokov

Kvadrokoptéra Fleg Bojový set (2ks) 
(NAJNOVŠÍ 6-OSÝ LETOVÝ SYSTÉM / PRETOČENIE DO ŠTYROCH STRÁN)

HLAVNÉ ÚDAJE

Priemer listu vrtule 62 mm

Dĺžka 149 mm

Batéria 3,7V 220 mAh

Váha 34g +/- 2g

Gyroskop zabudovaný

Šírka 149 mm

Výška 38 mm

Typ motora 6x15 4 ks

Doba nabíjania Približne 40 minút

Doba letu 5-6 minút

PREDNOSTI

1. Štyri motory umožňujú ľahko ovládať letecké manévre dronu a udržať ho v stabilnom lete.

2. 6-osý gyroskop a automatická detekcia polohy prístroj ľahko zastaví a zakotví vo vzduchu.

4. Po plnom nabití umožní akumulátor 3,7V 220 mAh let počas doby až 6 minút.

1. ZOZNÁMENIE

Ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Bojový dron je určený na lietanie vonku i vo vnútri s pomocou diaľkového ovládania. Pred prvým štartom si prosím dôkladne prečítajte tento návod, ktorý vás zoznámi s ovládaním a údržbou výrobku. Návod uschovajte pre ďalšie použitie.

Doporučujeme používať drony iba v prostredí, kde rýchlosť vetra nepresahuje 12 km/h.

VYSVETLENIE VAROVANIE

VAROVANIE

Nedodržanie postupov uvedených v tomto návode môže ma za následok poškodenie prístroja a zranenie.

OPATRNE

Nedodržanie postupov uvedených v tomto návode môže ma za následok nebezpečné situácie.

ZÁKAZ

Nepoužívajte drony na miestach, kde je ich let zakázaný.

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY

Aj keď tento prístroj vyzerá ako malý štvormotorový dron, nejedná sa o hračku. Pri neopatrnom používaní hrozí rôzne nebezpečenstvo. S dronom pracujte podľa inštrukcií uvedených v tomto návode. Zásahy alebo neinformované zaobchádzanie môžu spôsobiť nečakané a nebezpečné situácie.

POZNÁMKA: Výrobca ani distribútor tohto prístroja nie sú zodpovední za hmotné škody či úrazy osôb, ktoré spôsobí neinformované ovládanie prístroja, jeho nesprávne zloženie alebo používanie v nevhodnom prostredí. Prístroj je vhodný pre osoby od 14 rokov. Používajte dron iba v bezpečných priestoroch. Výrobca nie je zodpovedný za hmotné škody či úrazy, ktoré pôsobí neinformované ovládanie prístroja, jeho nesprávne rozložení alebo úpravy.

Tento prístroj vyžaduje skúseného operátora. Jednotlivé časti sú recyklovateľné. Po rozbalení a prvom lete sa prístroj môže poškodiť alebo poničiť vybavenie či zraniť blízko stojacu osobu. Nespokojnosť s uvedenými funkciami produktu nie je dôvodom pre jeho výmenu či vrátenie. Servisné miesto alebo predajcovia spoločnosti ConQuest vám radi poradia, ako prístroj ovládať či opraviť.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

OPATRNE

Diaľkovo ovládaný dron s štyrmi motormi je nebezpečným prístrojom, ktorý behom letu držte ďalej od ostatných ľudí. Nesprávne zostavenie, porucha alebo zlý výkon elektroniky vplyvom nedostatočne nabitého akumulátora môžu viesť k nečakaným nehodám a následne poškodeniu majetku či úrazu osôb. Dodržujte prosím behom letu bezpečnostné inštrukcie a nezabúdajte, že za prípadné havárie a škody nesiete plnú zodpovednosť.

ZÁKAZ

Diaľkovo ovládaný dron je určený pre lety v interiéry a exteriéry. Behom letu ho držte ďaleko od prekážok. Prístroj je vhodné používať iba v prostredí, kde rýchlosť vetra nepresahuje 12 km/h. Pri lete v interiéry odstráňte prekážky a krehké predmety, nelietajte v blízkosti iných osôb či domácich maznáčikov. Vyhýbajte sa káblom, zdrojom zvýšenej teploty a zdrojom elektriny. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zamotaniu dronu do káblov, jeho havárii alebo núdzovému pristátiu a vypuknutiu požiaru, elektrickému šoku, škode na majetku alebo zranení osôb.

ZÁKAZ

NEPOUŽÍVAJTE VÝROBOK VO VLHKU!

Dron je zostavený z mnohých citlivých elektrických súčiastok a mechanických dielov. Vyhýbajte sa letom v daždi alebo vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni či pri záhradnom ostrekovači atd.), ktoré by mohlo dron poškodiť a spôsobiť nečakanú haváriu.

ZÁKAZ

POUŽÍVAJTE VÝROBOK KOREKTNE

Nerozoberajte ani neupravujte dron. Na jeho ďalšie vybavenie používajte iba certifikované  súčasti, ktorými môžete prístroj vylepšiť, opraviť alebo ich vymeniť. Používajte dron iba v dosahu diaľkového ovládania. Nepoužívajte dron na činnosti, ktoré odporujú zákonom.

ZÁKAZ

POZOR NA BATÉRIE

Vkladajte batérie v správnej pozícii. Nekombinujte staré a nové batérie. Vyberte batérie, ak prístroj nebudete dlho používať.

Vyhodenie akumulátora do bežného domáceho odpadu môže byť škodlivé pre životné prostredie. Pri likvidácii akumulátora sa riaďte príslušnými lokálnymi nariadeniami a vyhláškami.

ZÁKAZ

INŠTRUKCIE PRE AKUMULÁTOR LI-PO

Lithi-polymerové akumulátory môžu byť viac nebezpečné než ostatné batérie. Postupujte pri manipulácii s nimi podľa nasledujúcich inštrukcií. Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nesprávnou manipuláciou s batériami a akumulátormi.

Akumulátory dobíjajte iba v certifikovanej nabíjačke, inak sa vystavujete riziku výbuchu a požiaru. Nepripájajte póly akumulátora k nesprávnemu koncu nabíjačky. Akumulátor nerozoberajte, ani na neho nevyvíjajte väčší tlak. Nespájajte póly akumulátora kovovými predmetmi, čo vedie ku skratu a riziku požiaru.

Pri nabíjaní sa uistite, že nabíjačka s akumulátorom je mimo dohľad a dosah malých detí.

Nenabíjajte akumulátor, ak je behom alebo po používaní, horúci. Nabíjanie potom môže viesť k zväčšeniu či deformácii akumulátora a riziku požiaru.

Pri likvidácii akumulátora sa riaďte príslušnými lokálnymi nariadeniami a vyhláškami.

OPATRNE

NELIETAJTE PRI ZDROJOCH ZVÝŠENEJ TEPLOTY

Veľká časť dronu je z plastových súčastí. Prístroj by sa nemal približovať k domácim a vonkajším zdrojom zvýšenej teploty, ktoré by mohli zdeformovať jeho časti.

VAROVANIE

ZAVOLAJTE RODIČOV

Tento výrobok je určený pre použitie osobám starším 14 rokov. Ovládanie dronu s štyrmi motormi nie je pre začiatočníka jednoduché. Lietajte zo začiatku vždy pod dohľadom skúseného dospelého.

3. ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

Li-Po akumulátor 3,7V 220mAh

2x nabíjací USB kábel

2 ks predných lopatiek

2 ks zadných lopatiek

4. POMENOVANIE

Čelo

Rotácia proti smeru hodín

Lopatka #1

Lopatka #2

Rotácia po smere hodín

Rotácia proti smeru hodín

Lopatka #1

Lopatka #2

Rotácia po smere hodín

Usadenie motora

Motor

Prijímač

5. NABÍJANIE AKUMULÁTORA

1. Vhodné iba pre (3,7V) akumulátory Li-Po

2. Ako na to

3. Indikácia nabitia

Krok Postup Farba LED Stav

1 Pripojte USB kábel do počítača Červená LED Zapnuté

2 Krok 1 + Spojte akumulátor s USB káblom Červená LED zhasne / Červená LED Nabíja sa / Nabité

4. DÁVAJTE POZOR

- Behom nabíjania umiestnite nabíjačku na suché a dobre vetrané miesto, ďaleko od zdrojov vyššej teploty a horľavých materiálov

- Používajte nabíjačku iba pre nabitie akumulátorov typu Li-ion a Li-PO. Ostatné batérie môžu byť nabíjačkou poškodené.

- Nabíjačku behom nabíjania kontrolujte, aby ste predišli možným nehodám.

- Nikdy nenabíjajte akumulátor ihneď po ukončení letu alebo, kým sa jeho teplota nezníži, inak hrozí možnosť požiaru.

- Uistite sa, že akumulátor vkladáte do nabíjačky správne.

- Nepúšťajte akumulátor na zem ani na neho netlačte väčšou silou, čo by mohlo viesť k jeho skratovaniu.

- Pre väčšiu bezpečnosť používajte iba originálne diely a dodávaný akumulátor. Akumulátor vymeňte za nový, až keď sa bude doba letu skracovať vzhľadom k jeho ubúdajúcej životnosti.

- Ak zostane akumulátor po nabití dlhú dobu v nabíjačke, môže sa sám vybiť. Keď nabíjačka zistí, že je v akumulátore málo energie, začne ho automaticky znovu nabíjať. Časté nabíjanie znižuje životnosť akumulátora. Po nabití odpojte akumulátor od kábla a kábel od počítača.

5. ÚDRŽBA AKUMULÁTORA

- Skladujte akumulátor na suchom a dobre vetranom mieste. Teplota by sa mala pohybovať medzi 18-25°C.

- Vyhnite sa častému vybíjaniu a nabíjaniu akumulátora, predĺžite tak jeho životnosť.

- Pred dlhodobým skladovaním nabite akumulátor na 50-60 percent kapacity.

- Pri dlhšom ako mesačnom skladovaní doporučujeme pravidelne kontrolovať napätie v jednotlivých článkoch akumulátora. Napätie by nemalo by nižšie než 3V. V opačnom prípade postupujte podľa predchádzajúceho bodu.

- Pre bezpečnejšie prevádzkovanie výrobku nabije nové akumulátory 3-5x, ale vždy ich vybite na 70 percent kapacity. Týmto postupom predĺžite životnosť akumulátora a stabilnejšie napätie.

5. POMENOVANIE

Vypínanie/zapínanie

„S“ bojové tlačidlo

Dopredu/dozadu

Let doprava/doľava

Indikácia stavu

Pretočenie

Klesanie/stúpanie

Zahýbanie doprava/doľava

„V“ rýchlostné tlačidlo

Kryt batérie

ZÁKAZ

NEROZOBERAJTE

(Indikácia stavu svieti červeno. Pri nízkom stave akumulátora pomaly bliká. Pri hľadaní spojenia bliká rýchlo.)

Výrobok má zabudovaný 6-osý gyroskop a systém vyhľadávajúci automaticky spojenie s ovládačom.

7. ŠPECIÁLNE RADY PRED PRVÝM LETOM

- Zapnite dron. Položte ho na rovný povrch (podlaha, stôl atd.). Tri sekundy počkajte.

- Zapnite ovládač. Indikácia stavu bude blikať. Pohnite páčkou hore a späť dolu. Indikácia stavu bude svietiť bez prerušenia. To znamená, že sa dron úspešne spojil s ovládačom.

- Okamžite stlačte ľavú páčku dolu, ak dron naráža do stien alebo jeden z jeho motorov nefunguje. V opačnom prípade hrozí poškodenie výrobku.

8. SYNCHRONIZÁCIA VYSÍLAČA  A PRIJÍMAČA

KROK 1

Akumulátor Li-Po 3,7V 220 mAh

Položte dron na rovný povrch a vložte do neho Li-Po akumulátor tak, aby pevne sedel na mieste, ako vidíte na obrázku. Nehýbte s prístrojom a nedotýkajte sa ovládacích prvkov na ovládači.

KROK 2

Posuňte páčku na spodnú pozíciu.

OPATRNE

NO/OFF

Vypínanie/zapínanie

Posuňte ľavú páčku na spodnú pozíciu a zapnite ovládač.

KROK 3

Naučte sa prosím po dokončení letu z dronu vybrať akumulátor a uložiť ho na bezpečné miesto.

Akumulátor Li-Po 3,7V 220 mAh

VAROVANIE

Ak nie sú akumulátory vybraté, môžu sa poškodiť alebo spôsobiť požiar.

KROK 4

NO/OFF

Vypínanie/zapínanie

Pri dlhodobom nepoužívaní udržujte akumulátory v dobrom stave.

Po dlhšom nepoužívaní môžu by akumulátory poškodené alebo spôsobiť požiar.

VAROVANIE

Pri dlhodobom nepoužívaní vyberte akumulátory či batérie z ovládača a udržujte ich v dobrom stave.

9. ÚPRAVA LETU

KTO TRÉNUJE NESPADNE

Pred prvým letom sa zoznámte dôkladne s ovládaním a nanečisto si ho vyskúšajte. S dronom vzlietnite až vtedy, keď úplne pochopíte jeho ovládanie. S pomocou návodu a častého opakovania základných pohybov čoskoro získate dostatok skúseností pre zložitejšie manévre.

- Položte dron na zem v otvorenom priestore tak, aby jeho zadná časť smerovala k vám.

- Vyskúšajte si pohyb všetkými ovládacími prvkami na ovládači (detailné inštrukcie nasledujú) a opakovane si vyskúšajte pohyb hlavnými ovládacími páčkami a tlačidlami.

- Tréning pre lietanie j kľúčový. Trénujte tak dlho, dokiaľ nedokážete ovládať dron okamžite bez premýšľania.

NASTAVENIE SPOJENIA

Posuňte zároveň ľavú páčku do spodného ľavého rohu a pravú páčku do spodného pravého rohu.

Po 3 sekundách blikne LED na prednej časti dronu a potvrdí tým spojenie s ovládačom.

REŽIM ILUSTRÁCIE REŽIM ILUSTRÁCIE

Aileron Pohnúť doľava/Pohnúť doprava Plyn Hore/Dolu

Výťah Dopredu/Dozadu Kormidlo Zahnúť doľava/Zahnúť doprava

Bitka v infračervenom pásme:

Pomaly posuňte páčku plynu a udržujte drony vo vzduchu. Potom je pripravený súbojový režim.

- Po prvom a druhom zásahu sa hlava dronu otočí. (obr 1) Otočka vľavo/Otočka vpravo (obr 1)

bojové tlačidlo

- Po treťom zásahu sa dron pretočí. (obr 2) (obr 2)

bojové tlačidlo

- Po štvrtom zásahu dron pomaly pristane a vy prehrávate. (obr 3) (obr 3)

bojové tlačidlo

Ako na 360o pretočenie

- Zvoľna pridávajte plyn

- Udržujte dron vo vzduchu

- Stlačte pravé tlačidlo. Zvukový signál vás upozorní, že je dron pripravený na pretočenie. Pohnite pravou páčkou pre vykonanie pretočenia do jedného za štyroch smerov. Vráťte pravú páčku na pôvodnú pozíciu. Opakujte uvedený postup pre ďalšie pretáčanie.

Stlačte pravé horné tlačidlo a budete počuť „píp, píp...“

REŽIM ILUSTRÁCIE REŽIM ILUSTRÁCIE

Smer pretočenia doprava Smer pretočenia doľava

Smer pretočenia rovno Smer pretočenia dozadu

10. RIEŠENIE PROBLÉMOV POČAS LETU

PROBLÉM DÔVOD RIEŠENIE

1

Po vložení akumulátora do dronu bliká LED na prijímači, dron nereaguje.

Automatické spárovanie prijímača a vysielača nebolo úspešné.

Zmeňte nastavenie prijímača a vysielača podľa návodu na strane 6.

2

Dron nereaguje po vložení akumulátora

- Dron a ovládač sú zapnuté.

- Akumulátory a/alebo batérie nie sú nabité.

- Kontaktné plochy sú zanesené.

- Uistite sa, že je batéria do ovládača správne vložená.

- Plne nabite batérie a akumulátor.

- Uistite sa, že batéria a akumulátor sú správne vložené.

3

Motor nereaguje na ovládanie a LED na prijímači bliká.

Akumulátor nemá energiu.

Nabite akumulátor alebo ho vymeňte za nový.

4

Lopatky hlavného motoru sa točia, ale dron neletí.

- Hlavné lopatky sú poškodené.

- Akumulátor je slabý.

- Vymeňte lopatky.

- Nabite akumulátor alebo ho vymeňte za nový.

5

Dron sa veľmi klepe.

- Hlavné lopatky sú poškodené.

- Telo drona je poškodené.

Vymeňte lopatky.

Vymeňte telo drona.

6

Ani po úprave ovládania dron neprestáva rotovať a nereaguje na zmeny smeru doľava/doprava.

- Hlavné lopatky sú poškodené.

Vymeňte lopatku.

7

Dron sa nakláňa dopredu/dozadu.

Vyváženie dronu je zlé.

Vypnete dron a následne ho znovu zapnite.

8. Pokiaľ budete meniť vrtuľky, dbajte na sklon vrtuliek. Rovnaký sklon majú vždy vrtuľky krížom.

Distribútor:

ConQuest entertainment a.s.

Hloubětínská 11

198 00, Praha 9

284 000 111

info@toy.cz

logo a web toy.cz

11. ZOZNAM SÚČIASTOK

ČÍSLO NÁZOV ČÍSLO NÁZOV

1 Kryt motora

4 Rotor A

7 Kryt kolesa

10 Spodný trup

13 Akumulátor

2 Horný trup

5 Hlavná os

8 Hlavné koleso

11 Priehľadné diely

14 Rotor B

3 Obvod prijímača

6 Hlavný motor

9 Usadenie motora

12 Kryt batérie

Informácie o použitých materiáloch, špecifikácie dielov a ich balenie, ktoré sú uvedené v tomto návodu, majú ilustračný charakter.